| ODDÍL | - IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU |  |
| --- | --- | --- |
| - Identifikátor výrobku |  |  |
| Chemický název látky/obchodní název přípravku: |  | Ideál na trouby |
| Další název látky: není |  |  |
| - Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: |  |  |
| Použití: čisticí prostředek pro odstranění zašlých tuků a připálenin Nedoporučená použití: neuvedena |  |  |
| - Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Jméno nebo obchodní jméno: Dochema s.r.o. Místo podnikání nebo sídlo: Olomoucká 67/349 571 01 Moravská Třebová IČO: 25994883 Telefon: +420 461 312 725 e-mail: dochema@dochema.cz odborně způsobilá osoba: Roman Dorazil |  |  |
| - Telefonní číslo pro naléhavé situace: Nouzové telefonní číslo pro mimořádné situace: +420 731 151 797 Toxikologické informační středisko: : Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2 Telefon (24 hodin denně): +420 224 919 293; +420 224 915 402 |  |  |

| ODDÍL | - IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI |
| --- | --- |
| - Klasifikace látky nebo směsi Přípravek je směs více látek. Tato směs je klasifikována jako nebezpečná. dle Nařízení ES 1272/2008: Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 |  |
| - Prvky označení dle Nařízení ES 1272/2008: Nebezpečí H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí H318 Způsobuje vážné poškození očí P260 Nevdechujte mlhu. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné brýle. P301 + P330 + P331PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTEzvracení. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P363Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉINFORMAČNÍSTŘEDISKO nebo lékaře. P405 Skladujte uzamčené. Identifikaci všech látek obsažených ve směsi, které přispívají ke klasifikaci směsi, pokud jde o akutní toxicitu, žíravost pro kůži nebo vážné poškození očí, mutagenitu v zárodečných buňkách, karcinogenitu, toxicitu pro reprodukci, senzibilizaci dýchacích cest nebo kůže, toxicitu pro specifické cílové orgány nebo nebezpečnost při vdechnutí: Hydroxid sodný (indexové číslo: 011-002-00-6) |  |
| - Další nebezpečnost Směs nesplňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB. Možné nesprávné použití je takové, které není v souladu s návodem k použití a údaji v tomto bezpečnostním listu. |  |

| ODDÍL |  | - SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Látky výrobek je směs více látek (vodný roztok hydroxidu sodného a tenzidu) |  |  |  |  |  |  |
| - Směsi Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky (znění H vět uvedeno v kapitole16) |  |  |  |  |  |  |
| Čísla: Indexové; ES; CAS |  |  | Název | Obsah | dle Nařízení 1272/2008 ES |  |
|  |  |  |  |  | Klasifikace | H-věty |
| 011-002-00-6 215-185-5 1310-73-2 |  |  | Hydroxid sodný 50% | 40 % | Skin Corr. 1A | H314 |
| - polymer 110615-47-9 |  |  | Laurylglukosid | < 1 % | Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 | H315 H318 |
| ODDÍL | - POKYNY PRO PRVNÍ POMOC |  |  |  |  |  |
| - Popis první pomoci Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékařea poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při vdechnutí:Přerušit expozici, postiženého přenést na čerstvý vzduch, zajistit klid, zabránit prochlazení. Nedýchá-li zavézt umělé dýchání, popřípadě zajistit přívod kyslíku a přivolat lékaře. Při styku s kůží: Opláchněte zasaženou pokožku vlažnou tekoucí vodou. Ošetřete pokožku vhodným reparačním krémem. Při styku s očima: Důkladně vypláchněte při otevřených víčkách velkým množstvím vody alespoň 15 minut.Má-li postižený kontaktní čočky, vyjměte je. Při déletrvajících obtížích vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití:Důkladně vypláchněte ústa vodou, nechte postiženého vypít asi 0,5L vody. Nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |
| - Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Při vdechnutí:nehrozí přímé vdechnutí přípravku, při vdechnutí par může dojít ke dráždění ke kašli a podráždění sliznic Při styku s kůží: způsobuje poleptání pokožky, její zarudnutí a vysušení Při styku s očima: může způsobit vážné poškození očí Při požití: může dojít k podráždění a poleptání sliznic |  |  |  |  |  |  |
| - Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Léčba je symptomatická. |  |  |  |  |  |  |

| ODDÍL | - OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU |
| --- | --- |
| - Hasiva Vhodná: Přípravek není klasifikován jako hořlavý. Hašení se přizpůsobuje požáru v okolí ‒ prášek, pěna, CO2. Nevhodná: nespecifikováno |  |
| - Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi není známa |  |
| - Pokyny pro hasiče Používat ochranné vybavení pro hasiče, izolační dýchací přístroj. Ohrožené nádrže ochladit vodní sprchou. Hasební zásah přizpůsobit takéhořícímu okolí. |  |

| ODDÍL | - OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU |
| --- | --- |
| - Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Používat ochranné prostředky a pomůcky. Zamezit přímému kontaktus kůží a očima. Oblast havárie uzavřít a označit. Nepřipustit volný pohyb nepovolaným osobám. Odstranit možné zdroje vznícení. |  |

- Opatření na ochranu životního prostředí Zabránit úniku do půdy. Zabránit úniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Při průniku látky do vody informovat odběratele vody a zastavit její používání. Při úniku většího množství přípravku informovat OÚ, referát životního prostředí.

- Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Podle situace bezpečně odčerpat, zbytky sorbovat do vhodného porézního materiálu (písek, křemelina, zemina) a v uzavřených nádobách odvést k likvidaci oprávněné firmě pro likvidaci nebezpečného odpadu. Likvidovat v souladu s platnou legislativou pro odpady. Po odstranění přípravku umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody.

- Odkaz na jiné oddíly viz oddíly 8 a 13

| ODDÍL | - ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ |
| --- | --- |
| - Opatření pro bezpečné zacházení Používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky. Dodržujte obvyklé předpisy pro práci s chemikáliemi. Zabezpečte dobré větrání a odsávání na pracovišti. Vyhněte se přímému kontaktu s kůží a očima. Při práci nejíst, nepít nekouřit.Dodržujte zásady osobní hygieny. |  |
| - Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladovat při teplotách +5 až +30 °C v suchých, dobře větraných prostorách, chráněných před povětrnostními vlivy, přímým slunečním zářením v originálních, dobře uzavřených obalech, na místě nepřístupném dětem. Přípravek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Vhodný obalový materiál:nespecifikováno Nevhodný obalový materiál: hliník, cín, zinek |  |
| - Specifické konečné/specifická konečná použití nespecifikováno |  |

| ODDÍL | - OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANÉ PROSTŘEDKY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kontrolní parametry a expoziční limity |  |  |  |
| Název |  | Přípustný expoziční limit (PEL) | Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P) |
| hydroxid sodný |  | 1 mg/m3 | 2mg/m3 |
| - Omezování expozice - Vhodné technické kontroly: nejsou stanoveny - Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků: Na pracovišti by měla být fontánka na vyplachování očí a sprcha.Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Před přestávkou a po práci umýt ruce teplou vodou a mýdlem. Zabránit požití a styku s kůží a očima. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Zašpiněné a potřísněné části oděvu svléknout. Pokožku po práci ošetřit vhodnými reparačními prostředky. Ochrana očí a obličeje: ochranné brýle Ochrana kůže, rukou: ochranný pracovní oděv a nepropustné rukavice Ochrana dýchacích cest: Není nutné, jestliže koncentrace nepřekročí NPK-P,jinak respirátor nebo dýchací maska s filtrem (při běžném použití výrobku se expozice nepředpokládá). - Omezování expozice životního prostředí:Dbát obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemickými látkami. Zabránit úniku do životního prostředí, podzemních a povrchových vod a kanalizace. Odpadní vody po praní vypouštějte pouze do kanalizace zakončené čističkou odpadních vod. |  |  |  |

| ODDÍL | - FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI |  |
| --- | --- | --- |
| - Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech |  |  |
| Vzhled: |  | viskózní kapalina, barva dle standardu (bezbarvá, bílá až nažloutlá) |
| Zápach/vůně: |  | po surovinách |
| Hodnota pH (při 20 °C): |  | cca > 12 |
| Teplota tání/tuhnutí: |  | není k dispozici |
| Teplota (rozmezí teplot) varu: |  | není k dispozici |
| Bod vzplanutí |  | není k dispozici |
| Rychlost odpařování: |  | není k dispozici |
| Hořlavost: |  | nestanovena |
| Meze hořlavosti/výbušnosti: |  | není k dispozici |
| Tlak par (při 20 °C): |  | není k dispozici |
| Hustota par: |  | není k dispozici |
| Relativní hustota: |  | není k dispozici |
| Rozpustnost: |  | neomezená mísitelnost s vodou |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: |  | není k dispozici |
| Teplota samovznícení: |  | není k dispozici |
| Teplota rozkladu: |  | není k dispozici |
| Viskozita: |  | není k dispozici |
| Výbušné vlastnosti: |  | není k dispozici |
| Oxidační vlastnosti: |  | není k dispozici |
| - Další informace: nejsou k dispozici |  |  |

| ODDÍL | - STÁLOST A REAKTIVITA |
| --- | --- |
| - Reaktivita Za předepsaných podmínek je výrobek stabilní. |  |

- Chemická stabilita stálý za normálních podmínek při předepsaném skladování

- Možnost nebezpečných reakcí Při používání k určenému účelu nevznikají žádné nebezpečné reakce.

- Podmínky, kterým je třeba zabránit zmrznutí přípravku

- Neslučitelné materiály kyseliny, amonné soli, alkalické kovy, peroxidy, halogeny, anhydridy

- Nebezpečné produkty rozkladu Při používání k určenému účelu nevznikají žádné nebezpečné reakce.

| ODDÍL | - TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita: směs není klasifikována jako toxická |  |  |  |  |  |
| Název |  | Endpoint | Expozice | Druhy | Výsledek [mg/kg] |
| hydroxid sodný |  | LDL0 | orálně | králík | 500 |
| Žíravost: směs je klasifikována jako žíravá Dráždivost: směs neníklasifikována jako dráždivá Senzibilizace dýchacích cest/kůže: směs není klasifikována jako senzibilizující Karcinogenita: směs není klasifikována jako karcinogenní Mutagenita v zárodečných buňkách: směs není klasifikována jako mutagenní Toxicita pro reprodukci: směs není klasifikována jako toxická pro reprodukci Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: směs není klasifikována jako toxická pro specifickécílové orgány při jednorázové expozici Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice: směs není klasifikována jako toxická pro specifickécílové orgány při opakované expozici |  |  |  |  |  |

| ODDÍL | - EKOLOGICKÉ INFORMACE |
| --- | --- |
| - Toxicita Ekotoxikologické údaje nebyly pro směs experimentálně stanoveny. |  |
| - Perzistence a rozložitelnost údaje nejsou k dispozici |  |
| - Bioakumulační potenciál údaje nejsou k dispozici |  |
| - Mobilita v půdě údaje nejsou k dispozici |  |
| - Výsledky posouzení PBT a vPvB Směs ani složky nesplňují kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB. |  |
| - Jiné nepříznivé účinky nejsou známy |  |

| ODDÍL | - POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ |
| --- | --- |
| - Metody nakládání s odpady Postupuje se podle zákona o odpadech a podle jeho prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Větší množství předejte k likvidaci specializované firmě s oprávněním k této činnosti, malé množství po velkém zředění vypustit do kanalizace. |  |

| ODDÍL | - INFORMACE PRO PŘEPRAVU |
| --- | --- |
| Výrobky se dopravují v běžných, krytých a čistých dopravních prostředcích. V poloze uzávěrem vzhůru, chráněny před povětrnostními vlivy, přímým sluncem, mrazem, nárazy a pády. |  |
| - Číslo UN 1824 |  |
| - Náležitý název UN pro zásilku HYDROXID SODNÝ, ROZTOK |  |
| - Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 8 |  |
| - Obalová skupina II |  |
| - Nebezpeční pro životní prostředí nespecifikováno |  |
| - Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele nejsou známa |  |
| - Hromadná přeprava dle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC neaplikovatelné |  |

| ODDÍL | - INFORMACE O PŘEDPISECH |
| --- | --- |
| - Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Předpis č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 Směrnice 67/548/EHS Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Podmínky ochrany zdraví při práci Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění zákona 274/2003 Sb. Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění z. 188/2004 Sb. Zákon č 477/2001 Sb. O obalech ve znění z. 94/2004 Sb. Zákon zákoník práce č. 262/2006 Sb. Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky Zákon č. 201/2001 Sb. O ochraně ovzduší Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách |  |
| - Posouzení chemické bezpečnosti Pro směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti |  |
| - Označení na obalu přípravku Složení:15 % nebo více, avšak méně než 30 % hydroxid sodný, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky |  |
| - Další značení hmatatelná výstraha pro nevidomé |  |

| ODDÍL | - DALŠÍ INFORMACE |
| --- | --- |
| Vysvětlivky a plné znění použitých klasifikací a H-vět: Eye Dam. 1 Vážné poškození očí, kategorie 1 Skin Corr. 1A Žíravost pro kůži, kategorie 1A Skin Irrit. 2 Dráždivost pro kůži, kategorie 2 H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Pokyny pro školení: Pracovníci přicházející do styku s nebezpečnými chemickými látkami či přípravky musí mít přístup k údajům, které jsou uvedeny v tomto bezpečnostním listu a musí být s nimi prokazatelně seznámeni. Jakékoli jiné používání nebo zacházení s touto látkou, které není v souladu s údaji tohoto Bezpečnostního listu, vylučuje odpovědnost za vady, resp. škodu, za kterou by jinak odpovídal výrobce, dovozce nebo prodejce. |  |